Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в община Видин за 2022 година.

1.  Анализ на качеството на атмосферния въздух

Автоматичната измервателна станция (АИС) – Видин 2 е разположена в гр. Видин и се определя като пункт за мониторинг тип „градски фонов”. На територията контролирана от автоматична измервателна станция - Видин за 2022 г. е установено единствено превишение на праговите стойности за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10).

Метеорологичните условия на територията на гр. Видин предпоставят сравнително добри условия на разсейване. Тихото време на територията на общината е 23.2%, т.е. по-малко от една четвърт от времето през годината. Средногодишната скорост на вятъра е сравнително ниска – 2 м/сек., което предполага сравнително слаба турболенция на въздушните маси, а от там до слабо разсейване на замърсителите в атмосферата. Силните ветрове на територията на гр. Видин със скорост над 14 м/сек. се появяват от 9 до 19 дни в годината. Основният пренос на въздушни маси става от запад на изток (25.5% от времето през годината) и от северозапад-югоизток (18.9%).

В близост до речни басейни се създават условия за възникване на температурни инверсии, които предизвикват задържане за по-продължително време на замърсителите в приземния слой на атмосферата. Тези инверсии са характерни най-вече за случите на безветрие („тихо време”), когато скоростта на вятъра е под 1 м/сек.

Релефът на областта е равнинен с изключение на западната и южната част, който е хълмист с височина 120-200 м над морското равнище и предпоставя в голяма степен движението на въздушни маси, а с тях разпространението на замърсителите, изпускани от различните източници на замърсяване на атмосферния въздух. Релефът, преобладаващата посока и скорост на вятъра предпоставят сравнително добрата интензивност на разсейване на атмосферните замърсители.

Валежният режим е от много съществено значение за естественото пречистване на атмосферния въздух. Летните валежи са обикновено кратковременни с висока интензивност, което води до порои. От друга страна, обаче, поройните дъждове предизвикват ерозия на почвения слой, с което след засушаване предпоставят емисии на прах.

Мъглите са един от факторите, които водят до влошаване на разсейването на замърсителите. В района на гр. Видин те са характерни за периода с ниски температури (зимния период). Ако за периода април-септември броят на дните с мъгла е 12, то за периода октомври-март той е 47. До голяма степен влияние върху това оказва големият воден обект – река Дунав.

Може да се заключи, че условията за разсейване на замърсителите на територията на гр. Видин не са най-добрите, особено през есенно-зимния сезон, когато е най-голям процентът на тихото време и броя на дните с мъгли.

Тъй като Регионалната лаборатория-Монтана е на пряко административно подчинение на Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите, данните за състоянието на атмосферния въздух за АИС – Видин са взети от Изпълнителната агенция по околна среда и РИОСВ-Монтана. От данните за качеството на атмосферния въздух за 2022 г. се вижда, че през периода 01.01.2022г. – 31.12.2022 г. са отчетени 361 средноденонощни данни за фини прахови частици (ФПЧ10), от които 40 броя са над средноденонощната норма.

През м. януари 2022 г. са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10, като в 3 (три) броя от дните са установени превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

м. януари 2022 г.

През м. февруари 2022 г. са извършени 28 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишения на средноденонощната норма са регистрирани в 5 (пет) броя от дните.

μg/m3

м. февруари 2022 г.

През м.март са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които превишенията на средноденонощната норма са констатирани в 9 (девет) случая.

μg/m3

м. март 2022 г.

През месец април 2022 г. са извършени 30 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Констатирано е 1 (едно) превишение на средноденонощната норма.

μg/m3

м. април 2022 г.

През м. май 2022 г. са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10. Не са регистрирани превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

м. май 2022 г.

През м. юни 2022 г. са извършени 29 пробонабирания по показател ФПЧ10. Няма регистрирани превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

м. юни 2022 г.

През м. юли 2022 г. при извършените 31 пробонабирания.Не са отчетени превишения на средноденонощната норма по показател ФПЧ10.

μg/m3

м. юли 2022 г.

През месец август 2022 г. са извършени 31 пробонабирания по показател ФПЧ10. Констатирани са 3 (три) превишения на средноденонощната норма.

μg/m3

м. август 2022 г.

През м. септември 2022 г. са извършени 29 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Превишения на средноденонощната норма не са констатирани.

μg/m3

м. септември 2022 г.

През м. октомври 2022 г. са извършени 29 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Констатирани са 2 (две) превишения на средноденонощната норма

μg/m3

м. октомври 2022 г.

През м. ноември 2022 г. са извършени 30 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Констатирани са 8 (осем) превишения на средноденонощната норма

μg/m3

м. ноември 2022 г.

През м. декември 2022 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10. Констатирани са 9 (девет) превишения на средноденонощната норма

μg/m3

м. декември 2022 г.

Разпределението на наднормените превишения е неравномерно и е в пряка зависимост от годишния сезон. През пролетно-летния сезон (01.04.2022 г. – 30.09.2022 г.) са регистрирани 4 броя превишения над средноденонощната норма, а през есенно-зимния сезон (01.01.2022г. – 31.03.2022 г. и 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г.) превишенията са 36 броя. Най-много дни с установени превишения на нормата за фини прахови частици има през четвъртото тримесечие(октомври, ноември и декември) – 19 дни с 2 дни повече от първото тримесечие (януари, февруари и март), които са 17 броя. Значително по-малко са установените превишения през второ тримесечие (април, май и юни) – 1 ден  и с 3 дни  превишения на нормите е трето тримесечие (юли, август и септември). Месеците с най-много превишения са март и декември, а именно с по 9 дни в двата месеца.

Наблюдава се намаление на дните с превишения над средноденонощната норма на ФПЧ10 за 2022 г., а именно от 50 дни през 2021 г. на 40 дни през 2022 г., . През трето тримесечие на 2021 г. (юли, август и септември) са месеците без превишени стойности на  ФПЧ10. Месецът с най-много превишения,  през 2021 г. е месец януари с 11 дни , а през 2022г.са месеците  март и декември, а именно с по 9 дни в двата месеца. Все още не могат да се изпълнят изискванията на Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, в която ограничението за превишаване на средноденонощната норма за ФПЧ10 е не повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.

Процентно съотношение на броя превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 към броя взети проби

Замърсяването на въздуха в община Видин се дължи на:

- Източници на територията на града

Основни на територията на града са технологичните източници с дейност строителство, ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръжения, производство на асфалтови смеси и смесени фракции, складовите бази, шивашката индустрия, масовото използване на твърди горива в битовия сектор, автомобилния трафик на МПС (по най-интензивно натоварените улици), бензиностанциите и самото улично платно, когато не е почистено и измито.

В град Видин няма изградена топлофикационна мрежа. Липсата и е причина за използване на индивидуални горивни (отоплителни) инсталации в бита, които са източник на вредни емисии в атмосферата, поради отсъствието на пречистване на изпусканите емисии и наличието на протичане на процеси на непълно изгаряне.

Замърсяването от автомобилния трафик по улиците с висока интензивност е значително. Независимо, че приземните концентрации на замърсителите от двигателите с вътрешно горене са в рамките на норматива, и че максималните концентрации се появяват на 5-10 метра от границите на уличното платно, поради стеснените условия и структурата на уличната мрежа условията за разсейване не са добри, което при определени ситуации може да доведе до наднормени приземни концентрации. Недоброто състояние на пътната настилка на улиците, както и непочистения от платното и тротоарите прах, създават условия при движение на автомобилите да се емитира във въздуха значително количество прах. Дупките по уличното платно, малката пропускателна способност на улиците с интензивно движение, и недобре регулираната светлинна сигнализация вкарват двигателите в неоптимален режим, което води до значително увеличение на емисиите на вредни вещества, в сравнение с тези при оптимална работа.

- Източници в индустриалните зони на града

Промишлените източници на замърсяване, разположени на територията на гр. Видин, обособяват три промишлени зони: Северна, Южна и Западна, всяка от които има своя дял в замърсяването на въздуха, но те са сравнително отдалечени от централната част на града.

Най-много и различни по вид източници на замърсяване на атмосферния въздух се намират на територията на южната промишлена зона. Има предприятия от различни отрасли на промишлеността. Машиностроенето е слабо застъпен отрасъл. Представлява се от предприятие за производство на чугунени изделия. Хранително-вкусовата промишленост е представена, основно с предприятие за производството на млечни продукти. Освен промишлените източници са разположени и такива на неорганизирани емисии, играещи основна роля в замърсяването на атмосферния въздух с прах. Има складове за насипни материали – филц и пясък. На пристанище  „Юг“ има открит склад за въглища. Наред с това, в Южната индустриална зона на град Видин има сгуроотвал и неорганизирано депо за производствени отпадъци.

В западната индустриална зона се намират много складове за насипни материали: открити складове за въглища, варов възел – открит склад за филц, пясък, гасена вар и др. Хранително-вкусовата промишленост е представена от складова база за зърнени храни.

В северната индустриална зона липсват промишлени и други предприятия, които да играят съществена роля върху замърсяването на атмосферния въздух. Единствено откритите складове за насипни материали на пристанище „Север”, играещи ролята на неорганизирани източници на прах имат значение за праховото натоварване на атмосферния въздух.

- Източници извън територията на гр. Видин

Освен на територията на град Видин производствени източници на замърсяване на атмосферния въздух има в селата Покрайна – маслодобивна фабрика, Слана Бара – асфалтова база и Кошава – рудник и завод за производство на печен гипс.

Замърсяването на въздуха в районите на с. Покрайна и с. Слана Бара е слабо, поради малките масови потоци и мощности на емисиите на замърсителите, които се изпускат от производствата на териториите на селата. По тази причина замърсяването е с локален характер и не може да повлияе върху качеството на атмосферния въздух в района на общината. По-значително е замърсяването на атмосферния въздух от дейността на завода за производство на печен гипс в с. Кошава.

2.  Мониторинг за качеството на атмосферния въздух

В гр. Видин мониторингът за качеството на атмосферния въздух се осъществява от автоматична измервателна станция, намираща се в комплекс „Вида“. През 2018 година станцията е преместена, тъй като мястото до оживено кръстовище, където беше досега, не е подходящо – не са отчитани реално показателите. Новата площадка е в комплекс „Вида“. Мястото е определено от комисия, назначена от министъра на околната среда и водите. Пунктът е градски фонов, с контролирани замърсители „серен диоксид“ и „фини прахови частици – 10 µ“ (ФПЧ10). Пробонабирането е непрекъснато, като резултатите се изпращат автоматично в районния диспечерски пункт, стациониран в РИОСВ – Монтана.

3. Анализ за здравословното състояние на населението от област Видин по група болести от Клас Х „Болести на дихателната система“ на МКБ – 10

Анализът на заболеваемостта за 2022година е изготвен въз основа на предоставената от НЗОК справка за броя на първичните прегледи от изпълнители на ПИМП и СИМП за групи болести, включени в Клас Х „Болести на дихателната система“ на МКБ – 10.

През 2022 година в област Видин са регистрирани 52 674 случая на болести от Клас Х „Болести на дихателната система“ на МКБ – 10. В сравнение с 2021 г. (43 780) броят на регистрираните болни е увеличен с 8894 случая. През 2020 година са били регистрирани 41 665 случая, а пък през 2019 година - 51 096

Заболеваемостта на населението от областта през 2022 година от болести от Клас Х „Болести на дихателната система“ на МКБ – 10 е 72 754 на 100 000 души от населението и е увеличена в сравнение с тази през 2021 година, когато е била 55 548 на 100 000 души от населението.

Както и през 2021 година (29 749 души) така и през 2022 година най-много лица или 38 360 души са засегнати от остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06), което е 52 726 на 100 000 души от населението, следвани от хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 5 497случая – 7 556 на 100 000 души от населението. На трето място по брой регистрирани първични прегледи и за двете години са други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22) – 4 805 лица през 2022 година, което представлява 6 604 на 100 000 души от населението. Регистрираните случай на лица с грип и пневмония (J10-J18) са 2085 или 2 866 на 100 000 души от населението. От други болести на горните дихателни пътища (J30-J39) през 2022 година в област Видин са боледували общо 1 923  души или 2 643 на 100 000 души от населението. На последно място по регистрирани случаи попадат болестите на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70), които са 4 за цялата област, което представлява 5 на 100 000 души от населението. При тази група болести се наблюдава намаление на регистрираните случаи в сравнение с 2021 г.

Заболеваемостта през 2020 година при децата до 17 години е била 206 592 на сто хиляди души от населението, а при лицата над 17 е 15 105 на сто хиляди души. През  2021 година данните сочат, че заболеваемостта при младото население се е увеличила  и вече е 236 151 на сто хиляди души от населението. При населението във възрастовата група над 17 години също се е увеличила и е 19 562 на сто хиляди души от населението. През  2022 година отново се наблюдава увеличение на заболеваемостта от болести включени в Клас Х „Болести на дихателната система“ на МКБ – 10, а именно 340 234 при децата до 17 години е на сто хиляди души от населението, а при лицата над 17 е 20 949 на сто хиляди души.

През 2022 година във възрастовата група 0 до 17 години общият брой на регистрираните деца от болести на дихателната система на МКБ – 10 е 39 889, което представлява 75,73% от всички регистрирани от болести от Клас Х. През 2021 година във възрастовата група 0 до 17 години общият брой на регистрираните деца от болести на дихателната система на МКБ – 10 е 30 924, което представлява 70,63% от всички регистрирани от болести от Клас Х. През 2020 година във възрастовата група 0 до 17 години общият брой на регистрираните деца от болести на дихателната система на МКБ – 10 е 27 675, което представлява 66,42% от всички регистрирани от болести от Клас Х. През анализираната година броят на регистрираните случай от болести от Клас Х във възрастовата група над 18 години е по-малък в сравнение с този при децата или по-точно 12 785 случая, което представлява 24,27% от всички заболели от анализираните групи болести. Същото се наблюдава и при предходните 2020 и 2021 година.

През 2022 година подредбата на заболяванията от Клас Х е с малки разминавания и в двете възрастови групи в сравнение с  тази през 2021 г. На първо място и при двете възрастови групи е заето от остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06). При лицата от 0 до 17 години случите са 33 903 или това са 64,36% от всички случаи. При лицата на възраст над 18 години от остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06) са заболели 4 457 лица или това представлява 8,46% от всички случаи. Второто място при децата е заето от други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22) с 3 082 случая или това са 5,85% от всички случаи. На второ място във възрастовата група над 18 години се нареждат хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) с 3612 случая при децата, което е 6,86% от всички случаи. На трето място, при децата, се нареждат хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) с 1 885 случая при децата, което е 3,58%, докато при лицата над 18 години на тази позиция са други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22) с 1 723 или 3,27% от всички регистрирани случай. Четвъртото място при децата е заето  от  други болести на горните дихателни пътища (J30-J39) с 575 случая при децата, което е 1,09% от всички регистрирани. На четвърто място във възрастовата група над 18 години се нареждат грип и пневмония (J10-J18) с 1 642 случая, което представлява 3,12%, тази позиция е пета за лицата до 18 години или грип и пневмония (J10-J18) с 443 случая, което представлява 0,84% от всички случаи. Пета позиция  за лица над 18 години е заета от  други болести на горните дихателни пътища (J30-J39) с 1 348 случая, което е 2,56% от всички регистрирани. На шесто  място, както при децата, така и при възрастните са регистрирани 3 случая при възрастните с болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70), което представлява 0,006% и 1 лице при децата, което представлява 0,002% от всички регистрирани

Клас X „Болести на дихателната система“ на МКБ – 10 в област Видин

От направения анализ и при сравнение на разпределението на регистрираните случай в двете проучвани възрастови групи става видно, че както децата така и възрастните боледуват най-често от остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06). Следващата група болести по честота при децата е други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22), а при населението над 18 години е заето от хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) това е и третата позиция при децата. При лица над 18 години на трето място  е от други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22). При децата на четвъртото място е заето от други болести на горните дихателни пътища (J30-J39),при възрастни  на това място е грип и пневмония (J10-J18).На пета позиция при лицата над 18 години е заето от други болести на горните дихателни пътища (J30-J39),при децата  на това място е грип и пневмония (J10-J18). На последно място при населението над 18 и до години с най-малко регистрирани случаи са болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70). Подредбата на групите болести на дихателната система на МКБ – 10 през 2022 година се различава от  предходната 2021 година при двете възрастови групи.  През 2022 година при младото население 0-17 години продължава да е по-висок процентът на регистрираните случай от болести от Клас Х „Болести на дихателната система“ на МКБ – 10.

4. Препоръки за намаляване емисионните нива на замърсителите с цел ограничаване на тяхното вредно въздействие върху здравето на населението

- Облагородяване на жилищните квартали.

- Залесяване на пустеещи територии с подходяща растителност.

- Подсигуряване на достатъчен брой метални контейнери за изхвърляне на сгурията, получена от битовото отопление и редовно извозване до специално изградени площадки.

- Подобряване на пътната мрежа в област Видин.

- Системно почистване и миене на улиците.

- Следене за изправността на автомобилите и най-вече за наличието и действието на катализаторите.

- Покриване и по възможност намокряне на насипните материали и земни маси.

- Ограничаване на замърсяването с ФПЧ10 чрез покриване на насипните материали и земни маси при автомобилния им транспорт.

- Газификация на гр. Видин, с цел намаляване използването на твърди и течни горива от домакинствата.

5. Информация от общините за предприетите мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

Изводите отразени в Докладите за превишенията на нормите ФПЧ10 през сезоните за 2021 и 2022г. на РИОСВ – Монтана, базирани на данните от Националната система за екологичен мониторинг, е че се наблюдава положителна тенденция към устойчиво намаление на стойностите на средноденонощните концентрации на замърсителя през последните няколко години. Продължават да се прилагат разписаните мерки от плана за действие към Програмата и към момента не е необходимо включване на допълващи такива.

Машинно изметени са 16 145  дка и измити 2 300 дка улични площи в гр. Видин.

През м. март е извършено основно почистване на главните улици в града от натрупани отлагания по регула на уличното платно с последващо основно измиване.

През годината са издадени 6 бр. наказателни постановления по Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Видин. Извършени са 64 бр. проверки за замърсяване на обществени места. Издадени са  3 предписания. Взето е отношение по 3 сигнала за замърсяване на атмосферния въздух.

Община Видин е закупила за ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство “ един брой сметоизвозваща машина, два контейнеровоза за строителни отпадъци, инвентар за водоноска, 844 бр. контейнери от 1,1 м3 и 120 бр. контейнери за едрогабаритни отпадъци, с цел подобряване услугите по сметосъбиране и сметоизвозване.

Почистени са 49 580 дка площи за обществено ползване.

Извършена е рехабилитация на 850 кв.м. улична настилка в междублокови пространства и изкърпване на 2 200 кв.м на улична настилка в гр.Видин. На площ от 9150 кв.м. е извършен ремонт на настилките по парковите алеи в гр.Видин

Издадени и изпълнени са 17 бр. предписания за възстановяване на настилки след ремонт на подземната инфраструктура.

За облагородяване на общински озеленени площи в град Видин са засадени 45 бр.дървета.

На 29.04.2022г. стартира проект „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в СУ„Св. Св. Кирил и Методий“,- гр.Видин„“Проектът се финансира от финансов механизъм на европейското икономическо простронство 2014-2021г. по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Проектното предложение е насочено към цялостна енергийна трансформация на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ от конвенционална към високо ефективна сграда, в която значителна част от енергията се доставя от ВИ. Предвижда се подмяната на съществуващия водогреен котел оползотворяващ промишлен газьол с високоефективна геотермална инсталация.

Одобрени са 36  проекта с екологично отопление.

През годината е подменена горивната база за отопление на 315 домакинства, с екологично такова – пелетни камини, климатици, пелетни котли. Подмяната се извършва по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, по който Община Видин е бенефициент.

На 22.09.2022г. със Заповед № РД-02-11-1076/15.09.2022 г. на кмета на Община Видин е създадена временна организация на движението в Централна градска част, с цел затваряне на улични участъци за движение на автомобили.

С Решение №93 на ОбС – Видин взето с протокол №6/27.06.2022г. е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване и поддържане на обществения ред  в община Видин, с която се забранява ползването на дървесина за битово отопление на територията на гр.Видин, с абсолютна влажност над 30% и такава обработвана с химикали и други вещества, след изгарянето на които се замърсява атмосферния въздух. С изменението се дава възможност за налагане на санкции на нарушителите причиняващи замърсяване на атмосферния въздух.

Община Видин е бенефициент по проект “Подобряване на енергийна ефективност в общински административни сгради“, изпълняван по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.С проектът се цели обновяване на административната сграда на община Видин и подобряване качеството на живот чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност - достигане на 25% по висока енергийна ефективност и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в  атмосферата, както и за постигане на националните индикативни показатели за спестена енергия свързани с икономия на енергия при крайното и първичното енергийно потребление.

По проект MAKING-SITY по програма Хоризонт 2020 на ЕК, в който гр. Видин е град - последовател в рамките на проекта и си сътрудничи с други европейски градове при реализиране на иновативни мерки – Леон (Испания), Басано дел Грапа (Италия), Кадикьой (Турция), Попрад (Словакия) и Люблин (Полша), е извършено:

- Определени са енергийни сценарии, включващи енергийни източници и консуматори на градско ниво. Идентифицирани са технологиите за енергопозитивни зони и свързаните с тях оперативни модели(които включват участници, бизнес модела и т.н.);

- Характеризирани са бизнес моделите, свързани с всяка от технологиите и тяхната комбинация. Атрактивен бизнес, свързан с всяка от тези технологии, ще бъде каталогизиран и финансово анализиран, за да се гарантира, че те могат да бъдат внедрени в избраните две енергопозитивни зони в град Видин

- Определена е базова енергийна линия за 2022 година като е анализирана енергийната консумация по сектори и горива;

- Извършено е енергийно моделиране на избраните сценарии, с оценка на енергийния и екологичен ефект до 2030 г. и 2050 г.;

- Стартиран е процес по интегриране на дългосрочната енергийна стратегия за и разработването на План за действие за устойчива енергия и климат (SECAP), който включва базова инвентаризация на емисиите на парникови газове, идентифициране на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени и оценка на уязвимостта и риска от климатичните промени;